Onde

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)

FILIÈRE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

EXAMENS DE FIN D’ETUDES SECONDAIRES (BAC PERMANENT)

PHYSIQUE

SÉRIE : SES

FÉVRIER 2022

Consignes :  	1. L’usage de la calculatrice programmable est formellement interdit.

2. Tout gadget électronique (Tél., tablette, iPad, montre intelligente) est formellement interdit dans la salle d’examen.

3. Le silence est obligatoire dans la salle, il crée de meilleures conditions de travail.

N.B : L’épreuve comporte deux parties et sa durée est de trois (3) heures

PREMIÈRE PARTIE

- Transcrire les phrases suivantes en les complétant convenablement (20 pts).

- La roue de Barlow est un petit moteur électrique qui transforme l’énergie _________________________________ en énergie______________________________.

- La direction de la force électromagnétique est perpendiculaire au plan défini par __________________________ et la direction du ___________________________________.

- Pour charger un condensateur, il suffit de relier ses ______________________________ aux bornes d’une source de _______________________________________.

- Si la tension aux bornes d’un condensateur atteint une valeur ________________________ à celle que ce condensateur peut supporter, ce dernier est exposé au ________________________.

- La réactance d’une capacité, encore appelée capacitance, est l’inverse du produit de la __________________ du condensateur par la ____________________ du courant qui le traverse.

- Traiter l’une des deux questions suivantes (20 pts)

- Une bobine de longueur Lb et de diamètre Db, est composée de N tours de fil. On fait passer un courant d’intensité I dans l’enroulement de cette bobine.

- Ecrire la formule donnant la longueur Lf du fil constituant l’enroulement de la bobine.

- Définir l’inductance L de cette bobine, puis donner sa formule de calcul.

- En déduire la relation entre l’inductance L de la bobine et la longueur du fil Lf qui la constitue.

- Aux bornes d’une source de tension continue U, on branche n condensateurs identiques de capacité commune C1 associés en série. Etablir la relation C=C1n donnant la capacité équivalente C à l’ensemble des n condensateurs.

- Traiter les deux exercices suivants. (20 pts)

- On associe plusieurs condensateurs identiques de capacité C1=5 μF chacun. La capacité équivalente à l’association vaut Ceq=15 μF.

- En comparant la capacité équivalente Ceq et la capacité C1 d’un seul condensateur, préciser si les condensateurs sont associés en série ou en parallèle et justifier la réponse.

- En déduire le nombre de condensateurs associés.

- La tension maximum d’un courant alternatif est égale à 141 V, dans un circuit où l’impédance vaut 20 Ω.

- Quelle est l’intensité efficace de ce courant ?

- Quelle est l’inductance d’une bobine pure traversée par ce courant dont la fréquence est 60 Hz ?

DEUXIEME PARTIE

- Résoudre l’un des problèmes suivants. (40 pts)

Problème 1

Le cadre rectangulaire d’un galvanomètre à cadre mobile mesure 2 cm de large et 3 cm de haut. Autour de ce cadre sont enroulés 200 tours de fil de cuivre.

- Le diamètre du fil est 0,1 mm, sa résistivité             1,57×10-8 Ω.m. Calculer la résistance du cadre.

- Le cadre est suspendu par un fil de torsion vertical et placé dans un champ magnétique horizontal radial dont l’intensité d’induction est 0,1 Tesla.

- Calculer le moment du couple électromagnétique exercé sur les côtés verticaux du cadre lorsque l’intensité du courant dans le cadre est 1/5000 A.

- La constante de torsion du fil étant                  48×10-6 N.m par radian. De quel angle tourne le cadre ?

Problème 2

On maintient entre les bornes d’une prise de courant une d.d.p sinusoïdale de valeur efficace Ue = 220 V et de fréquence 50 Hz. Dans une première expérience, on branche un conducteur ohmique sur cette prise de courant, l’intensité efficace du courant est 2 A et la quantité de chaleur dégagée est 13 200 Joules. Calculer :

- la résistance de ce conducteur et l’impédance du circuit formé ;

- la durée du passage du courant.

Dans une deuxième expérience, le conducteur ohmique est remplacé par un condensateur.

- Quelle doit être la capacité de ce condensateur pour que l’impédance du circuit garde sa même valeur ?

- Ecrire les équations horaires de l’intensité et de la tension du circuit.