MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)

FILIÈRE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

EXAMENS DE FIN D’ETUDES SECONDAIRES (BAC PERMANENT)

PHYSIQUE

SÉRIES : (SMP-SVT)

FÉVRIER 2022

Quanta

Consignes :  	1. L’usage de la calculatrice programmable est formellement interdit.

2. Tout gadget électronique (Tél., tablette, iPad, montre intelligente) est formellement interdit dans la salle d’examen.

3. Le silence est obligatoire dans la salle, il crée de meilleures conditions de travail.

N.B : L’épreuve comporte deux parties et sa durée est de trois (3) heures

PREMIERE PARTIE

- Transcrire les phrases suivantes en les complétant convenablement (20 pts).

- Dans la région centrale d’un solénoïde,  le champ magnétique est _______________________ et son sens est donné par la _______________________.

- La variation du flux magnétique dans un circuit fermé donne naissance à un _____________ qui ne dure que le _____________ de la variation du flux.

- La valeur d’un champ électrique qui règne entre les armatures d’un condensateur est égale au quotient _______________ entre les armatures par __________________ qui les sépare.

- La réactance d’un condensateur est égale à l’inverse du produit de la ______________________ de ce condensateur par la ______________________ du courant alternatif que le traverse.

- L’énergie mécanique d’un pendule est la somme de ______________________ et de ______________________ en un instant donné.

- Traiter l’une des deux questions suivantes (20 pts)

- Etablir la formule q=∆φR donnant la quantité d’électricité induite dans un circuit de résistance totale R, subissant une variation de flux magnétique∆φ.

- Aux bornes d’une source de tension continue, on branche n condensateurs identiques de capacité commune C1 associés en série. Etablir la relation  C=C1n donnant la capacité équivalente C à l’ensemble des n condensateurs.

- Traiter les deux exercices suivants. (20 pts)

- On réalise un circuit à l’aide de 3 condensateurs de capacités respectives C1=2 μF, C2=5 μF et C3=3 μF, où C1 est placé en série avec une dérivation formée de C2 et C3. On établit aux bornes de ce circuit une d.d.p. constante U.

- Schématiser le montage en question et calculer la capacité équivalente de l’association des condensateurs.

- Quelle est la valeur de la d.d.p. U qui permet à l’association d’emmagasiner une énergie de 0,32 mJ ?

- On applique la tension u=122sin100πt-π3 à un circuit dont l’impédance est égale à 48 ohms.

- Déterminer l’intensité efficace du courant dans ce circuit.

DEUXIEME PARTIE

Calculer la caractéristique du dipôle placé aux bornes de la source de tension si sa tension est en quadrature avance sur l’intensité ; puis écrire l’expression de l’intensité instantanée du courant.

- Résoudre l’un des deux problèmes suivants. (40 pts)

Problème 1

Un solénoïde comporte 1000 spires uniformément enroulées sur un manchon de longueur 40 cm et de section 20 cm2.

- Quelles sont les caractéristiques du champ magnétique créé à l’intérieur du solénoïde par le passage d’un courant de 10 A dans les spires ?

- Calculer le flux magnétique à travers ce solénoïde.

On enroule 200 spires autour et au centre du solénoïde.  Ces spires sont fermées sur un galvanomètre constituant ainsi un nouveau circuit fermé dont la résistance est        20 ohms. On ouvre brusquement le circuit du solénoïde en  1100 s .

- Calculer la f.é.m. d’induction et l’intensité du courant induit qui prennent naissance dans le nouveau circuit.

Problème 2

Sur le toit d’une maison situé à 4,20 m du sol pris comme origine, on lance un projectile à une vitesse initiale de         25 m.s-1. L’angle du lancement est évalué à 37° avec l’horizontal. Calculer :

- la durée du vol c’est-à-dire le temps que prend le projectile pour atteindre le sol ;

- la portée de la trajectoire c’est-à-dire la distance horizontale.

On donne g = 10 m/s2